ESTUDO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS – PARANÁ

VOLUME II – TOMO I

ESTUDO DE DILUIÇÃO

MAIO/2019

# Apresentação

O presente relatório trata sobre a revisão dos estudos para implantação de sistema de esgotamento sanitário para a cidade de São José das Palmeiras, abrangendo somente o perímetro urbano da cidade. Os estudos tratam de:

- Projeção populacional;

- Estudo de vazões;

- Auto Depuração do emissário.

- Ponto de Lançamento do efluente tratado;

# Projeção populacional

A estimativa de população, a ser atendida pelo sistema de esgotamento projetado, a fim de ser atendida em um horizonte de 20 anos, a partir de 2015, foi elaborada pelo método de análise de regressão, observados somente os dados dos censos demográficos dos anos de 2010, 2000 e 1991, e contagem da população nos anos de 2007 e 1996, conforme seguem tabelas abaixo.

| Tabela 202 - População residente por sexo e situação do domicílio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variável = População residente (Pessoas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sexo = Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brasil, Município e Distrito | Situação do domicílio | Ano |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1970 | 1980 |  |  | 1991 |  | 2000 | 2010 |
| Brasil | Total | 93.134.846 | 119.011.052 |  |  | 146.825.475 |  | 169.799.170 | 190.755.799 |
|  | Urbana | 52.097.260 | 80.437.327 |  |  | 110.990.990 |  | 137.953.959 | 160.925.804 |
|  | Rural | 41.037.586 | 38.573.725 |  |  | 35.834.485 |  | 31.845.211 | 29.829.995 |
| São José das Palmeiras - PR | Total | - | - |  |  | 5.596 |  | 4.102 | 3.830 |
|  | Urbana | - | - |  |  | 2.355 |  | 2.259 | 2.411 |
|  | Rural | - | - |  |  | 3.241 |  | 1.843 | 1.419 |
| Tabela 579 - Domicílios particulares permanentes, População recenseada em domicílios particulares permanentes e Média de moradores em domicílios particulares permanentes por situação do domicílio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variável = População recenseada em domicílios particulares permanentes (Pessoas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ano = 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brasil e Município |  |  |  | Situação do domicílio |  |  |  |  |  |
| Brasil |  |  |  | Total |  |  | 107.974.790 |  |  |
|  |  |  |  | Urbana |  |  | 79.549.057 |  |  |
|  |  |  |  | Rural |  |  | 28.425.733 |  |  |
| São José das Palmeiras - PR |  |  |  | Total |  |  | 3.855 |  |  |
|  |  |  |  | Urbana |  |  | 2.283 |  |  |
|  |  |  |  | Rural |  |  | 1.572 |  |  |
| Tabela 305 - População residente em domicílios particulares permanentes por sexo do chefe do domicílio e situação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variável = População residente em domicílios particulares permanentes (Pessoas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sexo do responsável pelo domicílio = Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ano = 1996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brasil, Município e Distrito |  |  |  |  | Situação do domicílio |  |  |  |  |
| Brasil |  |  |  |  | Total |  | 156.032.944 |  |  |
|  |  |  |  |  | Urbana |  | 122.291.061 |  |  |
|  |  |  |  |  | Rural |  | 33.741.883 |  |  |
| São José das Palmeiras - PR |  |  |  |  | Total |  | 4.444 |  |  |
|  |  |  |  |  | Urbana |  | 2.068 |  |  |
|  |  |  |  |  | Rural |  | 2.376 |  |  |

Os números da população urbana da cidade de São José das Palmeiras, nos respectivos anos dos censos, calculados pelo método de análise de regressão resultam em uma população de 2490 habitantes para o ano de 2035, conforme demonstram as tabelas que seguem.

|  | Linear |  | Exponencial |  | Logaritmica |  | Potência |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x | y | x | ln y | ln x | y | ln x | ln y |
|  | 1.991 | 2.355 | 1.991 | 7,76 | 7,60 | 2.355 | 7,60 | 7,76 |
|  | 1.996 | 2.068 | 1.996 | 7,63 | 7,60 | 2.068 | 7,60 | 7,63 |
|  | 2.000 | 2.259 | 2.000 | 7,72 | 7,60 | 2.259 | 7,60 | 7,72 |
|  | 2.007 | 2.283 | 2.007 | 7,73 | 7,60 | 2.283 | 7,60 | 7,73 |
|  | 2.010 | 2.411 | 2.010 | 7,79 | 7,61 | 2.411 | 7,61 | 7,79 |
|  | x = Ano |  |  |  |  |  |  |  |
|  | y = População |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RESULTADOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Linear |  | Exponencial |  | Logarítmica |  | Potência |  |
| Intercepto h | -10.276,7710 |  | 2,1184 |  | -92.898,3686 |  | -34,8106 |  |
| Declividade k | 6,2735 |  | 0,0028 |  | 12.520,7023 |  | 5,5963 |  |
| Coeficiente a | -10.276,7710 |  | 8,3177E+00 |  | -92.898,3686 |  | 7,6200E-16 |  |
| Coeficiente b | 6,2735 |  | 0,0028 |  | 12.520,7023 |  | 5,5963 |  |
| r² | 0,1404 |  | 0,1391 |  | 0,1397 |  | 0,1385 |  |

Projeção da população até o final até final de plano, onde a regressão logarítmica mostrou maior probabilidade de confiança, com fator R² igual a 0,1404.

| Ano | Linear | Exponencial | Logarítmica | Potência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.008 | 2.320 | 2.318 | 2.320 | 2.318 |
| 2.009 | 2.327 | 2.325 | 2.326 | 2.325 |
| 2.010 | 2.333 | 2.331 | 2.333 | 2.331 |
| 2.011 | 2.339 | 2.338 | 2.339 | 2.338 |
| 2.012 | 2.345 | 2.345 | 2.345 | 2.344 |
| 2.013 | 2.352 | 2.351 | 2.351 | 2.351 |
| 2.014 | 2.358 | 2.358 | 2.358 | 2.357 |
| 2.015 | 2.364 | 2.364 | 2.364 | 2.364 |
| 2.016 | 2.371 | 2.371 | 2.370 | 2.371 |
| 2.017 | 2.377 | 2.378 | 2.376 | 2.377 |
| 2.018 | 2.383 | 2.384 | 2.382 | 2.384 |
| 2.019 | 2.389 | 2.391 | 2.389 | 2.390 |
| 2.020 | 2.396 | 2.398 | 2.395 | 2.397 |
| 2.021 | 2.402 | 2.405 | 2.401 | 2.404 |
| 2.022 | 2.408 | 2.411 | 2.407 | 2.410 |
| 2.023 | 2.414 | 2.418 | 2.413 | 2.417 |
| 2.024 | 2.421 | 2.425 | 2.420 | 2.424 |
| 2.025 | 2.427 | 2.432 | 2.426 | 2.430 |
| 2.026 | 2.433 | 2.438 | 2.432 | 2.437 |
| 2.027 | 2.440 | 2.445 | 2.438 | 2.444 |
| 2.028 | 2.446 | 2.452 | 2.444 | 2.451 |
| 2.029 | 2.452 | 2.459 | 2.451 | 2.457 |
| 2.030 | 2.458 | 2.466 | 2.457 | 2.464 |
| 2.031 | 2.465 | 2.473 | 2.463 | 2.471 |
| 2.032 | 2.471 | 2.480 | 2.469 | 2.478 |
| 2.033 | 2.477 | 2.487 | 2.475 | 2.485 |
| 2.034 | 2.483 | 2.494 | 2.481 | 2.491 |
| 2.035 | 2.490 | 2.501 | 2.487 | 2.498 |

Modelagem matemática das progressões populacionais:

# Estudo de vazões

Tendo-se a população de final de plano, calculada pelo método de análise de regressão, resultando em 2490 habitantes para o final de plano em 2035, e fixando o consumo atual de água de 121,30, de acordo com snis 2010, para o horizonte 20 anos do projeto, tem-se as vazões de esgoto.

Para o presente projeto foi considerado rede coletora de esgoto em PVC, com taxa de infiltração de 0,0001l/s.m.

Da mesma forma, foi reprojetada a rede coletora de esgoto, afim de atender todos os lotes, existentes e futuros, dentro da restituição da cidade, o que resultou em 20691 m de rede.

A tabela a seguir mostra as vazões de projeto, considerando K1=1,2 e K2=1,5, conforme portaria 19, da Sudersha.

| Ano | Crescimento | T.C. | Pop. TC | Atendimento | População | Habitantes | Ligações | RCE | Vazão de | Vazão Média | Vazão Mín | Vazão Máx. | Vazão Máx. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IBGE (%) a.a. | 20 anos |  | (%) | Abastecida | por domicilio | Esgoto | extensão (m) | Infiltração | (l/s) | (l/s) | diária (l/s) | horária (l/s) |
| Municipio | São José das Palmeiras |  | Consumo l/hab.dia: |  | 121,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 0,27% | 2.333 | 0,00% | 0 | 3,12 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27% |
| 2011 | 0,27% | 2.339 | 0,00% | 0 | 3,12 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27% |
| 2012 | 0,27% | 2.345 | 0,00% | 0 | 3,12 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27% |
| 2013 | 0,27% | 2.352 | 0,00% | 0 | 3,12 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27% |
| 2014 | 0,27% | 2.358 | 0,00% | 0 | 3,12 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27% |
| 2015 | 0,27% | 2.364 | 65,00% | 1.537 | 3,12 | 493 | 12.771 | 1,28 | 3,00 | 2,14 | 3,35 | 4,38 | 0,27% |
| 2016 | 0,26% | 2.371 | 65,00% | 1.541 | 3,12 | 494 | 12.805 | 1,28 | 3,01 | 2,15 | 3,36 | 4,40 | 0,26% |
| 2017 | 0,26% | 2.377 | 65,00% | 1.545 | 3,12 | 495 | 12.839 | 1,28 | 3,02 | 2,15 | 3,37 | 4,41 | 0,26% |
| 2018 | 0,26% | 2.383 | 65,00% | 1.549 | 3,12 | 497 | 12.873 | 1,29 | 3,03 | 2,16 | 3,38 | 4,42 | 0,26% |
| 2019 | 0,26% | 2.389 | 65,00% | 1.553 | 3,12 | 498 | 12.907 | 1,29 | 3,04 | 2,16 | 3,38 | 4,43 | 0,26% |
| 2020 | 0,26% | 2.396 | 75,00% | 1.797 | 3,12 | 576 | 14.932 | 1,49 | 3,51 | 2,50 | 3,91 | 5,13 | 0,26% |
| 2021 | 0,26% | 2.402 | 75,00% | 1.801 | 3,12 | 578 | 14.971 | 1,50 | 3,52 | 2,51 | 3,93 | 5,14 | 0,26% |
| 2022 | 0,26% | 2.408 | 75,00% | 1.806 | 3,12 | 579 | 15.010 | 1,50 | 3,53 | 2,52 | 3,94 | 5,15 | 0,26% |
| 2023 | 0,26% | 2.414 | 75,00% | 1.811 | 3,12 | 581 | 15.049 | 1,50 | 3,54 | 2,52 | 3,95 | 5,17 | 0,26% |
| 2024 | 0,26% | 2.421 | 75,00% | 1.816 | 3,12 | 582 | 15.088 | 1,51 | 3,55 | 2,53 | 3,96 | 5,18 | 0,26% |
| 2025 | 0,26% | 2.427 | 85,00% | 2.063 | 3,12 | 662 | 17.144 | 1,71 | 4,03 | 2,87 | 4,49 | 5,89 | 0,26% |
| 2026 | 0,26% | 2.433 | 85,00% | 2.068 | 3,12 | 663 | 17.189 | 1,72 | 4,04 | 2,88 | 4,51 | 5,90 | 0,26% |
| 2027 | 0,26% | 2.440 | 85,00% | 2.074 | 3,12 | 665 | 17.233 | 1,72 | 4,05 | 2,89 | 4,52 | 5,92 | 0,26% |
| 2028 | 0,26% | 2.446 | 85,00% | 2.079 | 3,12 | 667 | 17.277 | 1,73 | 4,06 | 2,90 | 4,53 | 5,93 | 0,26% |
| 2029 | 0,26% | 2.452 | 85,00% | 2.084 | 3,12 | 668 | 17.321 | 1,73 | 4,07 | 2,90 | 4,54 | 5,95 | 0,26% |
| 2030 | 0,26% | 2.458 | 95,00% | 2.335 | 3,12 | 749 | 19.409 | 1,94 | 4,56 | 3,25 | 5,09 | 6,66 | 0,26% |
| 2031 | 0,25% | 2.465 | 96,00% | 2.366 | 3,12 | 759 | 19.663 | 1,97 | 4,62 | 3,30 | 5,16 | 6,75 | 0,25% |
| 2032 | 0,25% | 2.471 | 97,00% | 2.397 | 3,12 | 769 | 19.919 | 1,99 | 4,68 | 3,34 | 5,22 | 6,84 | 0,25% |
| 2033 | 0,25% | 2.477 | 98,00% | 2.428 | 3,12 | 779 | 20.175 | 2,02 | 4,74 | 3,38 | 5,29 | 6,93 | 0,25% |
| 2034 | 0,25% | 2.483 | 99,00% | 2.459 | 3,12 | 788 | 20.432 | 2,04 | 4,80 | 3,42 | 5,36 | 7,01 | 0,25% |
| 2035 | 0,25% | 2.490 | 100,00% | 2.490 | 3,12 | 798 | 20.691 | 2,07 | 4,87 | 3,47 | 5,42 | 7,10 | 0,25% |

De acordo com o Sistema Nacional de Informação de Saneamento (SNIS 2010) o consumo per capta de água em São José das Palmeiras para o ano de 2010, adotado para este projeto é de 121,30 l/dia.

PERFIL DO MUNICÍPIO Água e Esgotos - 2010 / Resíduos Sólidos - 2010 412545 - São José das Palmeiras /PR.

População total do município segundo o IBGE(GE012); 3.830; habitante. População total atendida com abastecimento de água (AG001); 2.786; habitante. População total atendida com esgotamento sanitário (ES001); habitante. IDH 2000; 0,724; %. Produto interno bruto (PIB 2004); 28.020,81; R$. População atendida com serviços de manejo de RSU (Co014); habitante.

Quantidade de ligações ativas de água (AG002); 898; ligação. Quantidade de economias ativas de água (AG003); 988; economia. Extensão da rede de água (AG005); 7,41; km. Índice de atendimento com abastecimento de água (IN055); 72,74; %. Consumo médio per capita de água ( IN022); 121,30; L/(hab/dia). Índice de perdas de faturamento (IN013); 16,92; %.

Quantidade coletada total (público[Co108] + privado[Co109] + outros[Co110]); 168,00; tonelada. Existência de pesagem de resíduos recolhidos pela coleta seletiva (Cs022). Existência de coleta diferenciada de RSS (Rs020); Sim. Extenção de sarjeta varrida (público[Va010] + privado[Va011] + outros[Va012]); Km. Taxa de cobertura do serviço de coleta RDO em relação à população urbana (I016); 100,00; %. Massa (RDO) coletada per capita em relação à população atendida com serviço de coleta (I022); 0,18; Kg/hab/dia. Massa de RSS coletada per capita em relação à população urbana (I036); 2,73; Kg/1.000hab/dia. Produtividade média dos varredores (Prefeitura + empresas contratadas) (I044); 447,28; Km/emp/dia.

Receita operacional direta - água (FN002); 275.797,96; R$/ano. Receita operacional direta - esgoto (FN003); R$/ano. Receita operacional total (direta + indireta) - água e esgotos (FN005); 282.826,42; R$/ano. Arrecadação total - água e esgotos (FN006); 281.365,81; R$/ano. Investimento realizados em abastecimento de água (FN023); 6.553,15; R$/ano. Investimento realizados em esgotamento sanitário (FN024); 0,00; R$/ano. Tarifa média de água (IN005); 1,86; R$/m³. Tarifa média de esgoto (IN006); R$/m³. Tarifa média praticada - água e esgotos (IN004); 1,86; R$/m³. Despesa total com serviços por m³ faturado - água e esgotos (IN003); 0,87; R$/m³. Receita arrecada com serviços de manejo de RSU (Ge006); 12.031,87; R$/ano. Despesa total com serviços de manejo de RSU (público + privado + outros executores) (Ge007); 130.988,76; R$/ano. Despesa com agentes privados executores de serviços de manejo de RSU (Ge009); 0,00; R$/ano. Quantidade total de empregados envolvidos nos serviços de manejo de RSU (Ge015+Ge016+Ge017); empregado.

Visite a nossa página: http://www.snis.gov.br ou mande-nos um e-mail: snis@cidades.gov.br

## Parâmetros de projeto:

- K1: 1,2

- K2: 1,5

- Consumo per capta de água: 121,30 l/hab.dia

- Extensão da rede coletora de esgoto: 20691m;

- Taxa de infiltração: 0,0001 l/s.m

- Contribuição per capta de DBO: 54g/hab.dia

## Dados de projeto

| POPULAÇÃO DE PROJETO (hab.) |  |  | REDE COLETORA (m) |  |  | POPULAÇÃO ESGOTADA (hab.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 2025 | 2035 | 2015 | 2025 | 2035 | 2015 | 2025 | 2035 |
| 2.364 | 2.427 | 2.490 | 12771 | 17144 | 20691 | 1.537 | 2.063 | 2.490 |

| VAZÃO MÉDIA DIÁRIA + 100% DE INFILTRAÇÃO (l/s) |  |  | CARGA POLUIDORA (kg BDO5/dia) |  |  | CONCENTRAÇÃO DE DBO5 (VAZÃO MÉDIA=100% INFILT) (mg/l) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 2025 | 2035 | 2015 | 2025 | 2035 | 2015 | 2025 | 2035 |
| 3,00 | 4,03 | 4,87 | 82,99 | 111,40 | 134,45 | 319,82 | 319,82 | 319,82 |

# Auto Depuração do Emissário

É apresentado o ponto de lançamento como proposta para outorga prévia do presente sistema de tratamento de esgoto, considerando a bacia de contribuição para diluição e depuração no Rio São Francisco Falso;

A tabela a seguir apresenta algumas características da bacia de contribuição.

| Área da bacia (km²) | Distância até confluência (m) | Tempo Crítico para reoxigenação (dias) | OD msitura | Deficiência de O² | DBO mistura mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 664,24 | 3792 | 1,9 | 6,58 | 1,67 | 5,15 |

| DBO último mg/l | Qm de longo prazo (m³/s) | Xp da curva de permanência | Qp 50% (l/s) | Qp 80% (l/s) | QApro (l/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,37 | 16,61 | 0,1465 | 1216,68 | 1946,69 | 49,57 |

Figura 1 - Visão geral das duas bacias de contribuição

O sistema de esgotamento sanitário estima uma população de 2490 habitantes para final de plano, em 2035, decorridos 20 anos.

Foi considerado a contribuição de 54g de DBO por habitante dia, o que resulta em uma carga diária de 134,45 Kg de DBO, e concentração de 319,82 mg/l.

A melhor viabilidade técnico-econômica apresentação para as unidades de tratamento foram de Duas lagoas Anaeróbias, e posterior uma lagoa facultativa, sendo construídas em etapa única:

- Duas Lagoas Anaeróbias: área 363,77m² – (13,49m x 26,97m) implantação em 2015, com profundidade de 3,00 m;

- Uma Lagoa Facultativa: área 3273,92m² – (33,03m x 99,1m) implantação em 2015, com profundidade de 2,00m;

O quadro seguinte apresenta características do esgoto afluente a ETE

| Parâmetros | 2015 | 2025 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
| População Atendida (Hab.) | 1.537 | 2.063 | 2.490 |
| Vazão doméstica (l/s) | 1,73 | 2,32 | 2,80 |
| Infiltração (l/s) | 1,28 | 1,71 | 2,07 |
| vazão sanitária média (l/s) | 3,00 | 4,03 | 4,87 |
| Vazão sanitária média (m³/h) | 10,81 | 14,51 | 17,52 |
| vazão sanitária máxima diária (l/s) | 3,35 | 4,49 | 5,42 |
| Vazão sanitária máxima diária (m³/h) | 12,05 | 16,18 | 19,53 |
| Concentração de DBO (mg/l) | 319,8 | 319,8 | 319,8 |
| Carga de DBO (kg/dia) | 82,99 | 111,40 | 134,45 |
| Concentração de DQO (mg/l) | 639,6 | 639,6 | 639,6 |
| Carga de DQO (kg/dia) | 166,0 | 222,8 | 268,9 |

O quadro seguinte, o esgoto após tratamento as Lagoas Anaeróbias, eficiência de 54%¨

| Parâmetros | 2015 | 2025 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
| População Atendida (Hab.) | 1.537 | 2.063 | 2.490 |
| Vazão doméstica (l/s) | 1,73 | 2,32 | 2,80 |
| Infiltração (l/s) | 1,28 | 1,71 | 2,07 |
| vazão sanitária média (l/s) | 3,00 | 4,03 | 4,87 |
| Vazão sanitária média (m³/h) | 10,81 | 14,51 | 17,52 |
| vazão sanitária máxima diária (l/s) | 3,35 | 4,49 | 5,42 |
| Vazão sanitária máxima diária (m³/h) | 12,05 | 16,18 | 19,53 |
| Concentração de DBO (mg/l) | 147,1 | 147,1 | 147,1 |
| Carga de DBO (kg/dia) | 38,17 | 51,24 | 61,85 |
| Concentração de DQO (mg/l) | 294,2 | 294,2 | 294,2 |
| Carga de DQO (kg/dia) | 76,35 | 102,49 | 123,69 |

O quadro seguinte, o esgoto após tratamento na Lagoa Facultativa com eficiência de 82%.

| Parâmetros | 2015 | 2025 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
| População Atendida (Hab.) | 1.537 | 2.063 | 2.490 |
| Vazão doméstica (l/s) | 1,73 | 2,32 | 2,80 |
| Infiltração (l/s) | 1,28 | 1,71 | 2,07 |
| vazão sanitária média (l/s) | 3,00 | 4,03 | 4,87 |
| Vazão sanitária média (m³/h) | 10,81 | 14,51 | 17,52 |
| vazão sanitária máxima diária (l/s) | 3,35 | 4,49 | 5,42 |
| Vazão sanitária máxima diária (m³/h) | 12,05 | 16,18 | 19,53 |
| Concentração de DBO (mg/l) | 26,3 | 26,3 | 26,26 |
| Carga de DBO (kg/dia) | 6,81 | 9,15 | 11,04 |
| Concentração de DQO (mg/l) | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
| Carga de DQO (kg/dia) | 13,63 | 18,29 | 22,08 |

Eficiência total do sistema em 91,79%. Entretanto, para o cálculo de depuração do rio São Francisco Falso, foi adicionado 28mg/l de DBO particulado, o que resulta em DBO total de 54,24mg/l para o estudo de depuração.

Foi considerado profundidade média do rio São Francisco Falso de 1,2m no ponto de lançamento e velocidade de 0,52m/s.

Para a depuração de 90mg/l no ponto de lançamento, será necessário uma Vazão apropriada de 85,58l/s, entretanto a bacia de contribuição de 664km² garante uma vazão outorgavel de 50% de 1216 l/s.

## Bacia de 664,24km²

Ponto de lançamento:

- Latitude: 24°51'44.85"S (795380.00 m E)

- Longitude: 54° 4'36.84"O (7247112.00 m S)

- Zone: 21J

- Confluente: São Francisco Braço Sul, distante 3729m;

- Vazões outorgáveis:

| Qp 0,5 (l/s) | Qp 0,8 (l/s) | QA (l/s) |
| --- | --- | --- |
| 1216,68 | 1946,69 | 49,57 |

Perfil de Reoxigenação do rio após mistura

| d(km) | t(dias) | ODt (mg/l) | Def O² (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,0 | 0,00 | 6,58 | 1,67 |
| 15,0 | 0,33 | 6,29 | 1,96 |
| 30,0 | 0,67 | 6,09 | 2,16 |
| 45,0 | 1,00 | 5,95 | 2,30 |
| 60,0 | 1,34 | 5,86 | 2,39 |
| 75,0 | 1,67 | 5,82 | 2,43 |
| 90,0 | 2,00 | 5,81 | 2,44 |
| 105,0 | 2,34 | 5,84 | 2,41 |
| 120,0 | 2,67 | 5,88 | 2,37 |
| 135,0 | 3,00 | 5,94 | 2,31 |
| 150,0 | 3,34 | 6,01 | 2,24 |
| 165,0 | 3,67 | 6,10 | 2,15 |
| 180,0 | 4,01 | 6,19 | 2,06 |
| 195,0 | 4,34 | 6,28 | 1,97 |
| 210,0 | 4,67 | 6,37 | 1,88 |
| 225,0 | 5,01 | 6,47 | 1,78 |
| 240,0 | 5,34 | 6,56 | 1,69 |
| 255,0 | 5,68 | 6,66 | 1,59 |
| 270,0 | 6,01 | 6,75 | 1,50 |
| 285,0 | 6,34 | 6,84 | 1,41 |
| 300,0 | 6,68 | 6,93 | 1,32 |

Perfil de DBO no Rio após Mistura

| DBOmis (mg/l) | t (dias) |
| --- | --- |
| 6,58 | 0 |
| 5,18 | 1 |
| 4,07 | 2 |
| 3,20 | 3 |
| 2,52 | 4 |
| 1,98 | 5 |
| 1,56 | 6 |
| 1,23 | 7 |
| 0,96 | 8 |
| 0,76 | 9 |
| 0,60 | 10 |
| 0,47 | 11 |
| 0,37 | 12 |
| 0,29 | 13 |
| 0,23 | 14 |
| 0,18 | 15 |